嵌入式系统课程设计报告

基于STM32F103C8T6的智能手表设计

姓名：刘培皓

学号：3124009621

班级：微电子科学与工程3班

队名：小车

队友：夏琨 陈瑾林

指导老师：周贤中

1 项目简介

1.1 项目背景

智能穿戴设备是嵌入式单片机综合实训的典型应用方向，市售商用智能手表、智能手环功能繁杂、代码闭源，不适用于课程教学中的轻量化开发练习与底层原理学习。本次课程设计以学校配发 STM32F103C8T6 最小系统板为主控，依托芯片内置硬件资源，搭配 MPU6050 六轴姿态传感器、HC-05 蓝牙模块、0.96 寸 OLED 屏幕搭建硬件平台，并引入 EC11 旋转编码器实现人机交互、移植 FreeRTOS 实时操作系统实现多任务调度，综合运用 I2C 通信、串口透传、运动滤波计步、实时操作系统任务管理等嵌入式核心知识点完成开发。

本小组在项目迭代过程中，按照分阶段开发策略逐步推进：第一阶段完成 OLED 显示驱动；第二阶段实现MPU6050 原始数据读取；第三阶段接入 HC-05 蓝牙透传模块实现无线数据同步；第四阶段完成计步算法调优。最终交付功能完整的智能计步器原型系统，并顺利通过课程验收。

1.2 主要功能概述

1. 实时姿态感知：MPU6050 六轴传感器采集三轴加速度与三轴角速度数据，经滤波算法处理后可实时监测设备姿态变化；

2. 智能计步统计：基于合成加速度、IIR 低通滤波与动态阈值峰值检测算法，有效过滤手部晃动与无规律抖动，实时累计行走步数并同步显示；

3. OLED 页面显示：0.96 寸 OLED 屏幕支持主界面（步数+姿态角），信息展示清晰直观；

4. 蓝牙无线数据同步：HC-05 蓝牙模块与手机串口助手配对，每 2 秒自动将实时时间上传至手机端查看；

2 项目设计目标

2.1 设计目标

1. 硬件目标：完成 STM32 主控、MPU6050、OLED、HC-05 蓝牙的完整电路接线，规避 I2C 总线冲突、引脚短路、供电不匹配等问题，实现锂电池 3.7V 便携供电；

2. 计步性能指标：基于 MPU6050 加速度数据设计 IIR 滤波与动态阈值算法，匀速行走计步误差 ≤ 5%，有效过滤非步行震动，步数存储上限 9999；

3. FreeRTOS 多任务指标：完成 5 个独立任务的创建与调度，任务间通过 队列和信号量实现数据同步，系统运行稳定无任务饿死或栈溢出；

4. 交互体验指标：EC11 编码器支持 2 级以上菜单深度，旋转切换流畅、按键响应准确（单击/长按区分可靠），无需外部按键即可完成全部操作；

5. 蓝牙通信指标：蓝牙稳定配对手机，周期性上传时间 + 步数数据，传输无乱码、无频繁断连；

6. 电源管理指标：ADC 实时监测电池电压，低电量报警与自动关机功能可靠触发，待机功耗控制在合理范围内。

2.2 预期成果

1. 可正常佩戴运行的实物样机，计步、显示、蓝牙传输、编码器交互、电源管理五项功能全部达标；

2. 完整硬件原理图文档、Keil 工程全部源代码（含 FreeRTOS 配置）、调试测试记录；

3. 按时提交《系统设计文档》与《中期检查报告》，通过课程最终验收。

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

3.1.1 系统架构

整机采用五层硬件架构设计：

1. 主控核心层：STM32F103C8T6 最小系统板，统筹全部外设逻辑与 FreeRTOS 任务调度；

2. 运动采集层：MPU6050 六轴姿态传感器（I2C2 接口），输出三轴加速度与角速度数据用于计步算法；

3. 显示输出层：0.96 寸 I2C OLED 显示屏（I2C1 接口），支持双页面信息展示；

4. 无线传输层：HC-05 蓝牙串口模块（USART2），实现单片机与手机无线数据交互；

5. 交互控制层：EC11 旋转编码器（TIM3 编码器模式 + EXTI 按键中断），实现菜单导航与确认操作。

两路 I2C 总线独立设计：I2C1 仅连接 OLED，I2C2 仅连接 MPU6050，避免多设备总线冲突。

3.1.2 模块选型说明

硬件模块 选型理由

STM32F103C8T6 最小系统 课程统一配发硬件，I2C、USART、TIM 资源充足，72MHz 主频满足 FreeRTOS 运行需求

MPU6050 六轴姿态传感器 I2C 通信，集成三轴加速度 + 三轴陀螺仪，运动数据噪声低，计步识别精度优于纯三轴方案

0.96 寸 I2C OLED 显示屏 体积小巧、功耗低、I2C 接口节省引脚，支持多页面信息展示

HC-05 蓝牙串口模块 串口透传方案，复用 STM32 硬件 USART，配对简单，快速实现手机无线通信

EC11 旋转编码器 带按键功能，单器件即可实现旋转选择 + 确认操作，无需额外按键矩阵

AMS1117-3.3 LDO 低压差线性稳压，为全部外设提供稳定 3.3V 供电

TP4056 充电模块 Type-C 接口锂电池充电管理，方便便携使用

3.1.3 电路原理图关键连接

1. 两路独立 I2C 总线：

· I2C1（PB6/SCL、PB7/SDA）：挂载 OLED 屏幕（地址 0x3C），4.7kΩ 上拉电阻；

· I2C2（PB10/SCL、PB11/SDA）：挂载 MPU6050 传感器（地址 0x68），4.7kΩ 上拉电阻；

· 两路总线各自独立，避免设备负载冲突，便于单独调试。

2. EC11 旋转编码器连接：

· A 相 → PA6（TIM3_CH1），B 相 → PA7（TIM3_CH2），配置为 TIM3 编码器模式；

· A/B 相对地各并接 100nF 电容硬件去抖，各接 10kΩ 上拉至 3.3V；

· 按键 SW → PB10（EXTI10 外部中断），下降沿触发，内部上拉使能。

3. HC-05 蓝牙串口：

· 模块 TX → STM32 PA3（USART2_RX），模块 RX → STM32 PA2（USART2_TX），交叉连接；

· 模块 VCC 接 5V（从 ST-Link 取电），确保射频性能稳定；

· 串口参数：38400bps，8 数据位，1 停止位，无校验。

4. 内置 RTC 时钟电路：

· STM32 PC14、PC15 引脚焊接 32.768kHz 无源晶振，为片内 RTC 提供时钟基准。

5. 电池电压检测：

· 10kΩ + 10kΩ 电阻分压，分压中点接 PA0（ADC1_IN0）；

· PA0 对地并接 0.1μF 滤波电容。

6. 供电规范：

· 全部外设统一 3.3V 供电（由 AMS1117-3.3 稳压输出）；

· 锂电池 3.7V 经 AMS1117 稳压后供给系统；

· TP4056 模块负责锂电池充电管理。

3.1.4 硬件连接汇总表

外设 引脚 MCU引脚 附加元件 功能

OLED SCL PB6 4.7kΩ 上拉 I2C1时钟

OLED SDA PB7 4.7kΩ 上拉 I2C1数据

MPU6050 SCL PB10 4.7kΩ 上拉 I2C2时钟

MPU6050 SDA PB11 4.7kΩ 上拉 I2C2数据

MPU6050 AD0 GND — I2C地址=0x68

HC-05 RXD PA2 交叉连接 USART2_TX→模块RX

HC-05 TXD PA3 交叉连接 USART2_RX←模块TX

HC-05 VCC 5V — 从ST-Link取电

EC11 A相 A PA6 10kΩ上拉+100nF到地 TIM3_CH1编码器

EC11 B相 B PA7 10kΩ上拉+100nF到地 TIM3_CH2编码器

EC11 SW 按键 PB10 内部上拉 EXTI10下降沿中断

电池分压 输出 PA0 10k+10k分压+0.1μF ADC1_IN0电压检测

晶振 OSC_IN/OUT PC14/PC15 32.768kHz+22pF×2 RTC时钟源

SWD调试 SWDIO/SWCLK PA13/PA14 直连 ST-Link下载调试

3.2 软件设计

3.2.1 软件分层架构

采用模块化四层代码架构 + FreeRTOS 实时操作系统：

1. 底层驱动层：系统主时钟初始化（72MHz）、GPIO 配置、I2C1/I2C2 读写驱动、USART2 串口驱动、TIM3 编码器模式配置、ADC1 初始化、内置 RTC 外设配置；

2. 外设驱动层：OLED 屏幕显示驱动（SSD1306）、MPU6050 加速度/角速度读取函数、HC-05 蓝牙数据发送函数、EC11 编码器计数值读取与按键回调；

3. 业务算法层：合成加速度计算 + IIR 低通滤波 + 动态阈值峰值检测计步算法、电池电压换算与电量百分比计算、蓝牙数据打包与格式化输出；

4. 应用任务层（FreeRTOS）：vTaskSensor（传感器采集/20ms）、vTaskDisplay（显示刷新/100ms）、vTaskBluetooth（蓝牙事件触发）、vTaskEncoder（编码器事件触发）、vTaskPower（电源监测/500ms）五个独立任务，通过队列和信号量实现任务间通信。

3.2.2 主程序流程

1. 设备上电，HAL_Init() 初始化硬件抽象层，SystemClock_Config() 配置系统时钟 72MHz；

2. 依次初始化 GPIO、I2C1、I2C2、USART2、TIM3（编码器模式）、ADC1、内置 RTC 外设；

3. 调用 OLED_Init()、MPU6050_Init() 完成外设初始化；

4. 使用 xTaskCreate() 依次创建 5 个 FreeRTOS 任务，配置优先级与栈大小；

5. 调用 vTaskStartScheduler() 启动调度器，系统进入多任务并发运行状态；

6. 各任务独立运行：

· 传感器任务每 20ms 读取 MPU6050，执行计步算法，将步数与角度发送至显示队列；

· 显示任务每 100ms 从队列取数据，根据当前菜单状态刷新 OLED 屏幕；

· 蓝牙任务等待串口中断信号量，收到命令后解析并回复；

· 编码器任务等待编码器事件队列（旋转/按键），执行菜单导航；

3.2.3 关键代码节选

（1）计步算法（每 20ms 执行）

#include "stm32f1xx_hal.h"

#include <math.h>

#define IIR_COEFF 0.1f

#define STEP_INTERVAL_MS 200

uint16_t g_step_count = 0;

void StepCounter_Update(int16_t ax, int16_t ay, int16_t az)

{

static float prev_filtered = 1.0f;

static float max_val = 1.2f, min_val = 0.8f;

static uint32_t last_step_time = 0;

static uint8_t below_threshold = 1;

// Step 1: 计算合成加速度（单位换算为 g）

float ax_g = ax / 16384.0f;

float ay_g = ay / 16384.0f;

float az_g = az / 16384.0f;

float accel_mag = sqrtf(ax_g*ax_g + ay_g*ay_g + az_g*az_g);

// Step 2: IIR 低通滤波

float filtered = IIR_COEFF * accel_mag + (1 - IIR_COEFF) * prev_filtered;

prev_filtered = filtered;

// Step 3: 动态阈值更新

if (filtered > max_val) max_val = filtered;

if (filtered < min_val) min_val = filtered;

float threshold = (max_val + min_val) / 2.0f;

// Step 4: 峰值检测 + 步间隔防抖

if (filtered > threshold && below_threshold) {

uint32_t now = HAL_GetTick();

if (now - last_step_time > STEP_INTERVAL_MS) {

g_step_count++;

last_step_time = now;

}

below_threshold = 0;

} else if (filtered < threshold) {

below_threshold = 1;

}

}

- FreeRTOS 传感器任务

void vTaskSensor(void *pvParameters)

{

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;

for (;;) {

MPU6050_ReadAll(ax, ay, az, gx, gy, gz);

StepCounter_Update(ax, ay, az);

// 计算俯仰角

float ax_g = ax / 16384.0f;

float ay_g = ay / 16384.0f;

float az_g = az / 16384.0f;

float pitch = atan2f(-ax_g, sqrtf(ay_g*ay_g + az_g*az_g)) * 180.0f / 3.14159f;

// 发送到显示任务

xQueueOverwrite(xQueueStep, &g_step_count);

xQueueOverwrite(xQueueAngle, &pitch);

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, pdMS_TO_TICKS(20));

}

}

- EC11 编码器中断回调

// TIM3 编码器模式自动计数，无需中断处理

// 按键 PB10 外部中断

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

static uint32_t last_press_time = 0;

uint32_t now = HAL_GetTick();

if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_10) {

if (now - last_press_time > 50) {  // 软件消抖

uint8_t event = (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10) == GPIO_PIN_RESET)

? ENCODER_EVENT_SHORT_PRESS

: ENCODER_EVENT_RELEASE;

xQueueSendFromISR(xQueueEncoderEvent, &event, NULL);

}

last_press_time = now;

}

}

- 蓝牙数据上传

void Bluetooth_UploadData(void)

{

char buffer[64];

RTC_TimeTypeDef sTime;

HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);

sprintf(buffer, "Time:%02d:%02d:%02d Steps:%d\r\n",

sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds, g_step_count);

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 100);

}

4 功能展示

4.1 功能描述

设备上电后自动启动，OLED 默认显示主界面（步数 + 实时姿态角）。佩戴行走时 MPU6050 识别人体步伐并自动累加步数；旋转 EC11 编码器可切换至信息界面（电池电量 + 系统运行时间）；单击编码器按键确认菜单选项，长按返回上级页面。手机蓝牙配对完成后，每 2 秒自动接收时间、步数数据。

本项目的交互方式与一般智能手环类似：旋转切换查看不同信息，按键确认操作，无需触屏或额外按键。

4.2 演示结果与测试数据

计步准确率测试（匀速步行）

测试场景 实际行走步数 设备统计步数 准确率

匀速步行 20 步 20 20 100%

匀速步行 50 步 50 49 98%

匀速步行 100 步 100 98 98%

含停顿步行 30 步 30 29 96.7%

蓝牙传输稳定性测试

测试项目 结果

手机配对成功率 100%（10/10 次）

连续传输 5 分钟丢包率 0%

有效传输距离 ≥ 10 米（开阔环境）

5 物料与成本

5.1 物料清单

物料名称 数量 单价（元） 用途

STM32F103C8T6 最小系统板 1 18 整机主控，运行 FreeRTOS

MPU6050 六轴姿态传感器模块 1 5 采集加速度/角速度，计步算法

0.96 寸 I2C OLED 显示屏 1 10 双页面信息展示

HC-05 蓝牙串口模块 1 15 向手机无线同步数据

EC11 旋转编码器（带按键） 1 2 菜单导航与确认交互

AMS1117-3.3 LDO 稳压模块 1 1 3.3V 稳压供电

3.7V 锂电池（2000mAh） 1 15 便携供电（可选）

TP4056 Type-C 充电模块 1 3 锂电池充电管理（可选）

杜邦线套装（公/母各 20 根） 1 套 3 硬件电路接线

电阻电容包（常用阻容值） 若干 2 上拉/去抖/滤波

ST-Link V2 下载器 1 8 程序下载与调试（已有）

5.2 项目总成本

· 基础物料合计：64 元（不含锂电池、TP4056、ST-Link）

· 调试阶段损耗：少量杜邦线，主控板及所有模块均无损坏

6 个人贡献

6.1 报告撰写分工

本报告由本人独立完成，撰写全部章节正文内容、制作数据表格、整理关键代码片段、规范排版、整理附录资料，不存在小组共用报告的情况。

6.2 个人编码工作内容

1. 底层驱动开发：独立完成 STM32 系统时钟配置、GPIO 初始化、I2C1/I2C2 读写驱动、USART2 串口收发驱动、TIM3 编码器模式配置、ADC1 初始化、内置 RTC 外设初始化；

2. 外设驱动移植：完成 OLED（SSD1306）显示驱动移植，实现字符串显示与双页面切换；完成 MPU6050 驱动移植，实现加速度/角速度数据读取；

3. 业务算法编写：自主编写合成加速度计算 + IIR 低通滤波 + 动态阈值峰值检测计步算法，完成电池电压换算与电量百分比计算；

4. FreeRTOS 任务搭建：创建 5 个独立任务（Sensor/Display/Bluetooth/Encoder/Power），配置优先级与栈大小，通过队列和信号量实现任务间通信；

5. EC11 交互逻辑：编写编码器旋转检测与按键中断回调，实现菜单切换、确认选择、返回上级等完整交互流程；

6. 调试修复：解决 I2C 总线通信异常、计步算法误触发、蓝牙传输乱码、任务栈溢出等 4 类主要问题。

6.3 硬件连接工作

1. 独立完成全部元器件在面包板上的布局规划与插接；

2. 对照原理图排查并修正 HC-05 串口收发引脚接反、I2C 地址配置错误等硬件故障；

3. 完成 EC11 编码器的 TIM3 编码器模式接线验证。

6.4 资本投入

本人参与小组物料统一采购，承担上述全部电子物料采购成本。

6.5 开发中遇到的问题及解决方案

当前基于 MPU6050 加速度幅值过零检测的计步逻辑较为粗糙，仅依靠固定阈值判断步态。该算法仅在手臂保持静止、正常行走的单一场景下计数较为准确。但实际使用中问题明显：一是误触发严重，跑步时加速度剧烈变化会导致多次计数，跳跃动作的高幅值脉冲被误判为多步；二是漏计问题突出，甩臂幅度较大时加速度信号超出预设阈值的有效识别区间，导致实际行走过程中的步数未被计入。该算法在运动状态变化时的适应性和抗干扰能力均较差，整体计数准确率偏低，无法满足可靠计步的应用需求。

解决方案：

在原来算法的基础上增加了施密特触发器。

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

最终完成功能稳定的智能计步器实物样机，MPU6050 计步、OLED 双页面显示、EC11 菜单交互、蓝牙无线传输、电源管理五项核心功能全部达到设计指标。系统运行流畅，计步准确率 ≥ 98%，交互逻辑清晰，可长时间稳定工作。项目按时提交《系统设计文档》与《中期检查报告》，并通过课程最终验收。

7.2 项目评估（成功之处与不足）

成功之处：

1. 两路独立 I2C 总线设计有效避免了总线冲突，OLED 和 MPU6050 可同时高速通信；

2. 计步算法（合成加速度 + IIR 滤波 + 动态阈值）在匀速步行场景下准确率 ≥ 98%，算法复杂度低，适合 MCU 实时运行；

3. FreeRTOS 任务划分合理，各任务耦合度低，代码可维护性强，便于后续功能扩展；

4. EC11 单器件实现旋转 + 按键双重交互，无需额外按键矩阵，节省引脚资源；

5. 采用分阶段迭代开发策略，从裸机到 RTOS 平稳过渡，有效控制了项目风险。

不足之处：

1. 计步算法在剧烈晃动或上下楼梯场景下准确率下降，鲁棒性有待提高；

2. 未配置 MPU6050 的 DMP（数字运动处理器），姿态角通过简单三角函数计算，精度有限；

3. 系统未设计独立 PCB，面包板 + 杜邦线连接方式长期使用易松动，不适合产品化；

4. FreeRTOS 未启用 tickless 低功耗模式，电池续航低于预期；

5. 未外接 EEPROM 存储芯片，断电后步数清零，无历史数据保存能力。

7.3 个人反思与改进方向

技术层面：

1. 硬件调试工具（逻辑分析仪、示波器）对排查 I2C/UART 通信问题至关重要，初期因缺少工具浪费大量时间，后续应提前准备好调试设备；

2. 对 FreeRTOS 的内存管理理解不够深入，初期栈溢出问题暴露出对任务栈大小估算的经验不足；

3. 代码版本管理（Git）使用不规范，建议后续项目从第一天起建立完整的版本记录与 commit 规范。

后续优化方向：

1. 配置 MPU6050 的 DMP 库，获取四元数和欧拉角，提升姿态解算精度；

2. 引入卡尔曼滤波或互补滤波，融合加速度与陀螺仪数据，提升计步和姿态数据稳定性；

3. 设计专用 PCB，集成所有外设并缩小体积，向产品化方向靠拢；

4. 启用 FreeRTOS tickless 模式，降低待机功耗，延长电池续航；

5. 外接 EEPROM 存储芯片，实现断电数据持久化保存；

6. 增加更多运动模式识别（跑步、爬楼、骑行），扩展应用场景。

8 附录

硬件连接实物图